# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：湟源县寺寨乡西扎湾30MW分散式风力发电建设项目

建设单位（盖章）：青海湟源风汇新能源有限公司

编制日期：2021年5月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 湟源县寺寨乡西扎湾30MW分散式风力发电建设项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2019-630123-44-02-006299 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 王进 | 联系方式 |  | 18698150429 |
| 建设地点 | 青海省（自治区）西宁市湟源县（区）大华镇（街道）巴汉村（具体地址） |  |  |  |
| 地理坐标 | （ 101 度 4 分 26.685 秒， 36 度 36 分 35.872 秒） |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业——90 陆上风力发电 4415 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 128045m2 |  |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 湟源县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 源发改备[2018]30号 |  |
| 总投资（万元） | 24002 | 环保投资（万元） | 44.5 |  |
| 环保投资占比（%） | 0.19 | 施工工期 | 5个月 |  |
| 是否开工建设 | 否 □是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 《西宁市分散式风电发展规划》、《青海“十三五”能源发展规划》 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无需开展规划环境影响评价 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 表1-1 项目分析判定相关情况结果表 名称; 要求; 本项目情况; 判定结论. 《西宁市分散式风电发展规划》; 分散式接入风电项目位于负荷中心附近，不以大规模远距离输送电力为目的,所产生的电力就近接入电网，并在当地进行消纳。; 项目位于湟源县以西北约20km处，所发电力电量在湟源地区电网内消纳。; 符合. 考虑到分散式项目的发电量及收益情况，目前现阶段认为风速5.0~5.5m/s以上即可进行分散式风电项目的规划开发。; 根据湟源县测风塔实测风数据，与中尺度风数据进行拟合后，推断湟源县巴汉村项目区域内年平均风速可达6.7m/s以上，风速条件较好，同时该地在大风月的情况下空气密度也同时较高，有利于提高机组发电量。; 符合. 分散式风电项目选址时，应避开基本农田、一级公益林地、乔木林地、矿产、保护区、风景名胜区等片状敏感区域，同时注意避开军事、文物、遗址等点状敏感区域。; 本项目位于湟源县分散式风电规划范围内，本项目危废运输申请并经有关部门批准、登记并设置防渗、防溢、防漏设施后，符合饮用水水源保护区污染防治管理规定。地貌为高山山梁组成复杂山地，项目范围内没有基本农田，为天然牧草地。; 符合. 《青海“十三五”能源发展规划》; 坚持发展非化石能源与化石能源高效清洁利用并举，逐步降低煤炭消费比重，大幅增加风电、太阳能等可再生能源消费比重，形成与我省省情相适应的煤、油、气、可再生能源多轮驱动的能源供应体系，同步加强能源输储设施建设。到“十三五”末，全省电力装机5480万千瓦，风电710万千瓦。; 本项目的建设，完善“十三五”期间能源结构。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、政策可行性分析 （1）产业政策符合性分析 本项目为风力发电场建设及运营，属于《西部地区鼓励类产业目录》青海省西部地区新增鼓励类产业。项目符合国家产业政策。 （2）与青海省人民政府《关于发布政府核准的投资项目目录（2017年本）的通知》的符合性分析 根据青海省人民政府《关于发布政府核准的投资项目目录（2017年本）的通知》（青政〔2017〕59号）中“风电站：由市（州）发展改革委（能源局）在国家年度开发指导规模和省级年度开发方案规模内核准。”要求，2019年10月30日，西宁市发展和改革委员以“关于湟源县寺寨乡西扎湾30MW分散式风力发电建设项目核准的批复”（宁发改能源〔2019〕746）号对本项目进行了核准立项。2021年6月3日，西宁市发展和改革委员以“关于湟源县寺寨乡西扎湾30MW分散式风力发电建设项目核准变更的批复”（宁发改能源〔2021〕245）号同意对项目核准批复中的建设地点和建设内容进行变更。项目建设符合青政〔2017〕59号文件要求。 （3）与《中华人民共和国可再生能源法》的相符性分析 2006年1月1日实施的《中华人民共和国可再生能源法》明确了可再生能源在我国经济和社会可持续发展中的地位，该法第十二条“国家将可再生能源开发利用的科学技术研究和产业化发展列为科技发展与高技术产业发展的优先领域，纳入“国家科技发展规划和高技术产业发展规划”，第十三条“国家鼓励和支持可再生能源并网发电”。 （4）与《饮用水水源保护区污染防治管理规定》的相符性分析 2010年12月22日修正的《饮用水水源保护区污染防治管理规定》明确了集中式供水的饮用水地表水源和地下水源的污染防治管理，该法第十一条饮用水地表水源各级保护区及准保护区内均必须遵守下列规定： 一、禁止一切破坏水环境生态平衡的活动以及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被的活动。 二、禁止向水域倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其它废弃物。 三、运输有毒有害物质、油类、粪便的船舶和车辆一般不准进入保护区，必须进入者应事先申请并经有关部门批准、登记并设置防渗、防溢、防漏设施。 四、禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥，不得使用炸药、毒品捕杀鱼类。 本项目风电机组和开关站不涉及水源地保护区，进场道路起始路段涉及大华镇三条沟等八村人饮工程二级保护区约400m，危废运输路线穿越大华镇三条沟等八村人饮工程二级保护区。本项目每年约有20kg油类物质、冷却剂等危险废物产生，因此本项目危废运输申请并经有关部门批准、登记并设置防渗、防溢、防漏设施后，符合饮用水水源保护区污染防治管理规定。 - 三线一单符合性分析 本项目位于西宁市湟源县大华镇巴汉村，根据西宁市生态环境管控单元、准入清单，项目所在地环境管控单元编码为ZH63282120007，属于一般管控单元见，附图一。 表1-2 三线一单符合性分析判定结果表 名称; 本项目情况; 判定结论. 生态保护红线; 本项目位于湟源县大华镇巴汉村，不属于河湟地区生态板块优先保护单元和重点管控单元，项目所在区无自然保护区、风景名胜区等敏感区，进场道路起点和危废运输路线穿越大华镇三条沟等八村人饮工程二级保护区，申请并经有关部门批准、登记并设置防渗、防溢、防漏设施风险应急措施后，符合饮用水水源保护区污染防治管理规定。; 符合. 资源利用上线; 本项目为风力发电建设项目，施工期主要能源消耗为水、电，能源消耗量较小，因此项目不触及资源利用上线。; 符合. 环境质量底线; 项目建成后无废气、废水排放，固废合理处置，对环境的影响较小，不会改变区域环境功能，项目的建设不触及环境质量底线。; 符合. 环境准入负面清单; 根据关于印发《青海省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》的通知，本项目不在其之列。; 符合. 综上，本项目属于风电开发项目，符合三线一单的管控要求。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 湟源县地处青藏高原东端的日月山下，是青海省东部农业区与西部牧业区的结合部，宁格铁路、109国道、青新公路穿境而过，素有“海藏咽喉”之称，位于东经100°54ˊ~101°25ˊ，北纬36°20ˊ~36°53ˊ之间。东西宽41km，南北长62km，总面积1509km2。海拔在2470~4898m之间，属大陆性季风气候，年平均气温3.0℃，无霜期27~71d。 项目位于湟源县以西北约20km处，地理坐标为东经101°4′27″，北纬36°36′36″，可经由国道G315、G109进入场区，对外交通条件较为便利。项目具体地理位置见附图二。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1.项目概况 湟源县寺寨乡西扎湾30MW分散式风力发电建设项目位于湟源县大华镇巴汉村，占地12亩，规划容量为30MW，本工程拟安装5台单机容量为3600kW的风电机组和3台单机容量4000KW的风机机组，配套有新建35kV开关站、8台风电机组基础、8台箱变基础、场内输变电线路及检修道路等。其所发电力电量在湟源地区电网内消纳。 2、项目组成 项目主要技术经济指标见表2-1，项目组成见表2-2 表2-1 主要技术经济指标一览表 项目名称; 湟源县寺寨乡西扎湾30MW分散式风力发电建设项目. 建设地点; 湟源县大华镇巴汉村. 设计单位; 新疆新能源研究院有限责任公司. 建设单位; 青海湟源风汇新能源有限公司. 装机规模; MW; 30. 单机容量; kW; 3600/4000. 年发电量; MWh; 70846. 年利用小时数; h; 2361. 静态投资; 万元; 23531.37. 动态投资; 万元; 24002.00. 单位千瓦投资; 元/kW; 8065.87. 单位电量投资; 元/kWh; 3.39. 风电机组单位造价; 元/kW; 3600. 塔架单位造价; 元/t; 10000. 风电机组基础单价; 万元/座; 133.942. 变电所单位造价; 元/kW; 349. 主 要 工 程 量; 土石方开挖; m3; 165346.4. 土石方回填; m3; 63004.4. 混凝土; m3; 8157.2. 钢筋; t; 678.6. 房屋建筑; m2; /. 用地 面积; 永久用地; m2; 128045. 临时用地; m2; 156629.81. 总工期; 月; 5. 施工 年限; 机组并网发电时间; 月; 12. 总工期; 月; 5. 生产工作定员; 人; 3. 表2-2 项目组成一览表 类别; 内容及规模. 主体工程; 风电机组; 5台单机容量为3600kW的风电机组和3台单机容量4000KW的风机机组（轮毂高度100m，叶轮直径为146m，出口电压为690V）. 箱式变电站; 配备建设8台35kV箱式变电站，每台风电机组配置一组箱变，箱变布置在距离风力发电机塔筒中心约15m的交通道路旁专设平台上。. 开关站; 拟建一座预装式35kV开关站，8台风机经35kV集电线路接入本工程35kV开关站，开关站35kV电气主接线规划单母线接线形式，1回出线。站内布置有35kV模块舱、二次屏柜预制舱、接地变兼站用变模块舱、SVG模块舱。. 辅助工程; 集电线路; 集电线路，自各风机箱变起，采用35kV电力线路接入35kV开关站35kV配电室开关柜止，电压等级35kV，集电线路路径全长约19.6km，全线单回路架设，导线型号为LGJ-240/30、LGJ-120/20型钢芯铝绞线。全线架设单地线，采用OPGW（16芯）架空复合光缆。LGJ-240/30型导线线路路径长约6.6km，LGJ-120/20型导线线路路径长约13km。本工程线路接入35kV 开关站35kV配电室时采用电缆直埋方式，型号为ZC-YJV22-26/35-3x300型，长度约为100米。本工程35kV全线采用自立式角钢铁塔，杆塔数量为97基。. 接地网; 在开关站区内敷设-60×6的热镀锌接地扁钢和φ50热镀锌接地钢管构成的复合接地网，接地电阻R≤2000/I，接地扁钢敷设于冻土层以下。风电场风机接地按每台风机独立敷设复合接地体。接地极顶部用-60×6热镀锌接地扁钢连接，埋深冻土层以下，组成风机复合接地网。. 场内道路; 拟建场区附近有国道G315、G109等公路，至开关站进场道路从现有县道经乡村主干道引接，并沿各风电机组处建设临时施工检修道路，本项目检修道路总长约3km。开关站进场道路从现有道路引接，需新建进场道路17km。. 办公生活区; 施工临时办公生活区占地面积约1000m2。主要设有临时宿舍、材料堆放场、机械停放场、综合加工厂等。运营期生产生活区为开关站。. 公用 工程; 供水; 从就近村庄汽车拉水. 排水; 施工期基底预留出排水明沟的工作面，基坑上沿设挡水坎。 站区内场地排水方式为散排。. 供电; 站用电采用双电源供电，主供电源引自本期开关站电站35kV母线，经本站35kV接地变（兼站用变）降压至0.4kV，备用电源引自附近10kV公网。施工用电由柴油发电机提供。. 供暖; 设置冷暖两用空调. 环保 工程; 生活垃圾; 设置3个垃圾桶. 危废; 开关站设置1个危废暂存间；8个事故油池，一台箱式变压器下方设置一个事故油池. 废水; 1间旱厕. 3、公用辅助工程 （1）供电 电源由附近10KV公网引接。 （2）供水 风电场生活用水考虑用汽车运送，依托就近村民用水。 （3）排水 项目运营后工作人员3人，无生产废水，产生生活污水排入环保旱厕，定期清理，不外排。 （4）供暖 员工供暖采用冷暖两用空调。 4、劳动定员 项目施工期为5个月，从2021年6月份施工至10月份结束，根据项目可行性研究报告，根据施工总进度安排，本工程施工期的平均人数为90人，高峰人数为120人。 |
| 总平面及现场布置 | 平面布置 - 风电机组布置 湟源县大华镇巴汉村风场主风能方向为西，在垂直主风向方向上风机间距可适当缩小，在沿主风向方向上，风机间距应尽可能加大，风场远离村庄居民区，可满足风机距离村庄600m以上的条件，本项目将在风场区域内实现装机5台单机容量为3600kW的风电机组和3台单机容量4000KW的风机机组，风机塔筒高度选用100米高，经过计算分析，并对风机排布进行优化，得到最终风机排布方案如下表和附图三。 表2-3 风机坐标点位汇总表 机号; Y坐标; X坐标. S27; 417717.644; 4052684.598. S26; 416869.79; 4053367.089. S25; 416371.996; 4054050.01. S24; 415740.21; 4054678.085. S23; 415264.192; 4055535.322. S22; 414629.019; 4056833.013. S21; 414170.196; 4058287.221. S20; 413583.601; 4059045.969. ②箱式变电站布置 箱式变电站布置在距离风力发电机塔筒中心约15m的交通道路旁专设平台上，低压侧电缆进线靠近风机方向布置，高压侧采用地埋敷设电缆馈线，通过一组跌落式熔断器接入35KV架空线路。 ③开关站电气设备布置 开关站站址选择位于单回集电线路所接最后一台风机附近，充分考虑出线方向及出线廊道要求，场区消防要求以及接进风机群，满足汇流集电线路路径及送出线路较短的要求，进出线廊道较为充裕，便于施工车辆行驶。 ④道路总体布置 风电场道路工程中路基标准宜参照《公路工程技术标准》四级公路标准设计，设计时速一般采用20km/h，施工期路基宽度6m，路面宽度5m，运营期在原有施工道路基础上修建检修道路，路基宽度4.5m，路面宽度3.5m，道路最小平曲线半径30m，主道路最大纵向坡度8%，支线最大纵向坡度10%。 |
| 施工方案 | 1、土石方平衡 项目土方工程主要包括开关站、场区道路、风机安装平台整平、风机基础及箱变基础开挖及回填，综合以上各个部分产生的土方开挖和回填量，本工程需要单独设置临时弃土场，由于风机集中在电场西线，弃土场设置在S23风机附近。项目挖方量165346.4m3，填方量为63004.4m3，弃方102342m3。项目弃土场位置如下： 图2-1 临时弃土场位置 表2-4 土石方统计一览表 项目名称; 开挖（m3）; 回填（m3）. 风电机组基础工程; 18165; 6375. 变电站基础; 878; 609. 直埋电缆; 490; 490. 接地工程; 2557.8; 2557.8. 35KV及二次柜舱体基础; 200; 110. SVG模块基础; 110; 52. 接地变模块基础; 65; 43. 检修道路; 142880.6; 52767.6. 合计; 165346.4; 63004.4. 2、施工方式和流程 依据道路先行、配套工程跟进、合理顺序、功能分区、工序交叉的原则，对风电场的施工进行总体布置，工程线路接入35kV开关站，35kV配电室时采用电缆直埋方式；工程土方开挖采用机械开挖，首先挖至基底设计标高以上300mm处，其余部分人工开挖，然后放条形基础的边线，最后由人工挖条形基础剩余土层。 施工过程中的影响源主要有风机基础开挖、场地平整、基底浇筑，道路修建及物料运输、设备安装、施工营地及施工人员活动等。风机施工流程及主要产污环节见图2-2。 图2-2 风机施工流程及产污环节图 3、工程占地 项目永久性征地面积为128045m2，临时性用地面积156629.81m2，项目工程建设会扰动原有地形地貌、损坏原有地表植被。原有地貌为高山山梁组成复杂山地，项目范围内没有基本农田，为天然牧草地。 ①工程永久用地 工程永久用地范围主要包括风电机组基础、箱变基础、集电线路杆塔、开关站用地，合计用地面积为128045m2。 表2-6 项目永久征地面积 序号; 名称; 面积（m2）. 1; 35kV 开关站; 2500. 2; 风机基础; 3037. 3; 箱变基础; 128. 4; 集电线路杆塔; 2380. 5; 道路; 120000. 合计; 128045. ②工程临时用地 施工临时用地主要为通往各风机的施工道路、风机机组吊装临时用地和施工临建用地，施工临时总用地面积为156629.81m2。 表2-7 项目临时营地面积 序号; 名称; 面积（m2）. 1; 施工临建区用地; 3500. 2; 吊装平台; 30000. 3; 直埋电缆; 225. 4; 施工道路占地; 111881.64. 5; 临时弃土场; 11023.17. 合计; 156629.81. 4、施工组织计划 拟建场址位于大华镇巴汉村，场内山地起伏较大，运输条件较高，需要进行一定规模土建道路，本项目所需的砂石骨料可从湟源县附近的砂石场采取，交通便利，运距在30km左右，质量均可满足工程需要；项目风机基础对混凝土需求较大，对混凝土质量要求较高，混凝土采用商混；水泥、钢材及火工材料等可就近从湟源县采购；施工电源由附近村庄已有10kV架空线路就近引接，即可满足施工、生活用电的需求，各机位的施工电源，考虑移动柴油发电机；风电场施工现场的对外通信，拟采用由当地电信通信网络上提供的通信线路的方式，其内部通信则采用无线电通信方式解决，拟建场区距离城镇较近，交通便利，现场施工生活物资购买和设备修配加工可到湟源县，项目施工组织计划进度如下安排： 从2021年的7月1日—7月30日为施工进场前期准备期，主要完成进场物资准备，临时生活设施，以及部分场地的平整。 从2021年的8月1日—8月30日为35kV开关站站内土建和风机基础土建工程施工。 从2021年的9月1日—9月15日为开关站内设备安装调试施工期。 从2021年的10月—11月为风电机组安装及调试施工期。 从2021年的10月15日—10月30日为检修道路施工期。 从2021年的10月1日—10月30日为集电线路施工期。 从2021年的11月1日—11月15日监控系统的安装调试全部完工。 从2021年的11月1日—11月31日可进行风电机组并网发电。 2021年的11月31日竣工，总工期为5个月。 |
| 其他 | 风能资源分析 根据收集的测风资料和统计分析成果，湟源县寺寨乡西扎湾30MW风电场工程的风能资源可以得出以下结论： （1）风速较好：根据湟源县测风塔实测风数据，与中尺度平台风数据进行对比可知，中尺度平台风数据较实测数据偏低，在对中尺度风数据进行拟合后，推断湟源县巴汉村项目区域内年平均风速可达6.7m/s以上，风速条件较好，同时该地在大风月的情况下空气密度也同时较高，有利于提高机组发电量。 （2）风向稳定：巴汉村风电场区域内风向极为集中，存在明显的主风向ESE、W和主风能向W。拥有明显的主风向有利于风资源的获取，同时有利于降低风机故障率。 （3）湍流中等：在10m/s以下的低风速条件情况下，湍流较小，但在风速超过15m/s时，湍流情况明细增大，已超过IECA类标准。因此在风机选择过程中，应选择满足IEC设计标准的风机。 选址变更 原厂址测风数据无法达到要求，为了达到土地节约集约使用的目的，换厂址后在总容量不变的情况下风电机由原来的15台减少到8台，实现了土地节约集约利用。 根据青海省人民政府《关于发布政府核准的投资项目目录（2017年本）的通知》（青政〔2017〕59号）中“风电站：由市（州）发展改革委（能源局）在国家年度开发指导规模和省级年度开发方案规模内核准。”要求，2019年10月30日，西宁市发展和改革委员会以“关于湟源县寺寨乡西扎湾30MW分散式风力发电建设项目核准的批复”（宁发改能源〔2019〕746）号对本项目进行了核准立项。2021年6月3日，西宁市发展和改革委员会以“关于湟源县寺寨乡西扎湾30MW分散式风力发电建设项目核准变更的批复”（宁发改能源〔2021〕245）号同意对项目核准批复中的建设地点和建设内容进行变更。项目建设符合青政〔2017〕59号文件要求。 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、环境空气质量现状 ## 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。国家或地方生态环境主管部门未发布城市环境空气质量达标情况的，可按照HJ663中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足GB3095中浓度限值要求的即为达标。 ## 区域环境空气质量现状引用西宁市生态环境局提供的2020年环境状况公报数据，将2020年定为本次评价基准年。 ##### 表3-1 西宁市空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/（%）; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 61; 70; 87.1; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 35; 100; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 15; 60; 25; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 36; 40; 90; 达标. CO; 24h平均第95位百分数; 02.3mg/m3; 4mg/m3; 57.5; 达标. O3; 日最大8h平均第90位百分数; 130; 160; 81.2; 达标. ## 由上表可知，西宁市SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均浓度以及CO 24h平均第95位百分数、O3日最大8h平均第90位百分数均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，本项目所在区域为达标区。 ## 本项目位于湟源县大华镇巴汉村，周边无大、中小型工矿企业，环境空气质量现状处于背景值，故项目区环境空气质量良好。 2、水环境质量现状 本项目距离大华水库5公里，位于大华水库下游，故项目区域不涉及水库。 进场道路起始阶段涉及大华镇三条沟等八村人饮工程二级保护区约400m。 风电机组和开关站不涉及水源地保护区，但涉及地表水拉拉河支流，拉拉河支流距离项目开关站47m，距离最近风机600m。 由于项目周围无大、中、小型工矿及其他有污染性的企业，故该段河流处于自然本底值。 3、声环境质量现状 项目地处湟源县大华镇巴汉村，项目区周边空旷，无工矿企业等噪声源分布，声环境质量现状为自然本底值状态。 4、生态环境质量现状 （1）地形地貌 湟源县位于祁连山支脉大通山与日月山、华石山环抱之中，大通山横亘县境北部，东有华石山，西南日月山，南接拉脊山，由古老的火山岩、变质岩构成，山高坡陡，岩石裸露，地质构造为祁连山褶皱带。湟水自西北而东南斜贯县境内北部，最大支流药水河由南而北注入湟水河，两条河将湟源县分成三大块，中间形成一个狭长的“丁”字形河谷盆地，海拔2470~2700m之间，坡度一般在5度以下。河谷两岸一般有3~4级阶地，盆地内部为第三纪红土和第四纪黄土堆积层。盆地地貌由河谷阶地和侵蚀、剥蚀的中、低丘陵构成，高山环围，河流纵横，地形破碎，切割严重沟壑呈树枝分布，起伏的地形使整个城市依山而建。 （2）地质状况 拟建场地地貌为山地，地层成因时代Q3al+pl场地西侧局部表层存在风积现象，根据现场踏勘及周边资料可知，拟建场地自上而下40m范围内依次由①层细砂、②层砾砂、③层粗砂组成，现将风机塔架区各层岩土的岩性特征及分布规律分述如下： 第①层细砂（Q3al+pl）：黄褐色～红褐色，粒径大于0.075mm的颗粒质量约占总质量的85%以上，砂粒主要矿物成分以石英、长石、云母等，可见少量暗色矿物，分选性较好，干燥，该层场区内普遍分布，该层厚度为0.30～3.80m，平均厚度为1.88m，该层夹有10～40cm的砾、粗砂薄夹层，呈互层状分布，该层上部（场地表层）分布有5cm～40cm为风积砾砂、细砂。 第②层砾砂（Q3al+pl）：杂色，粒径大于2mm的颗粒质量约占总质量的25%～50%，颗粒粒径差别较大，砾石砾径一般为2-5mm，成分主要为石英岩、灰岩等。砂粒主要成分为石英、长石等。分选性差，大小混杂，砾砂颗粒表面为强风化～中等风化程度，干燥，该层揭露厚度为0.60～8.20m，平均厚度为3.6m，孔壁偶有坍塌现象，该层分布有10～40cm的粉细砂薄夹层，呈互层状分布。 第③层粗砂（Q3al+pl）：黄褐色、杂色，粒径大于0.5mm的颗粒质量超过总质量的50%以上，砂粒成分以石英、长石、云母砂质较均匀，局部胶结，干燥、该层孔壁较稳定，该层揭露厚度14.90～39.20m，平均厚度为24.23m，该层中局部夹有10～40cm细砂及粉土薄夹层，呈互层状分布。 发现勘察场区内发育有潜在不稳定斜坡（Q）和风蚀沙埋（SF）两种地质灾害，根据现状评估和预测评估，综合分区评估将评估区分为地质灾害危险性中等区（Ⅱ）一个区，建设场地适宜性为基本适宜。 场址区地下水水位埋深大于30m，可不考虑地下水对地基基础的影响。 （3）气候气象 湟源县属高原大陆性季风气候，日照时间长，太阳辐射强，冬季漫长，夏季凉爽，春温高于秋温，气温日差大，冬季多大风，夏季多冰雹。年平均气温3℃，年平均降雨量450mm，年蒸发量1450mm，干旱缺水是当地的自然灾害。根据湟源气象站实测资料，海拔2600-2676m之间的浅山地区，年日照数为2708h，年平均最高气温13.9℃，平均最低气温-11.6℃，年大风日数29d，最大风速20m/s。由湟源县测风塔测得数据可知，湟源县巴汉村风场区域内存在明显的东南风和主风能向西风，风场年平均风速为6.9m/s。 （4）水文 湟源县有大小河流86条，均系湟水支流。常年有水河流有25条，其余均为季节性河流。主要河流为湟水河和药水河。湟水河发源于海晏县之包忽图山，由海晏县城东南流至托洛亥入县境。境内全长41.5km，流经巴燕、申中、大华、城关、东峡等乡，流域面积1461.7km2（包括药水），高差440m，平均坡降1.06%。湟水河多年平均流量4.99 m3/s，年平均含沙量约为65.37万t，多年平均总径流量15745.9万m3；药水河为湟水上游重要支流，源于日月乡之青阳山与野牛山北麓，在县城南郊注入湟水。药水河全长51.6km，流经日月、和平、城关三乡，流域面积637.1km2，高差1405m，平均坡降2.72%，多年平均流量2.58m3/s，多年平均总径流量8126.56万m3。 （5）动物资源 湟源地区野生动植物资源丰富，生态环境状况良好，野生动物主要有旱獭、赤狐、石貂、鹿、石羊、猞猁、雪鸡等动物40多种，其中鸟类主要有鸢、燕隼、石鸡、环颈稚、原鸽、长耳鸮、雨燕、白雨燕、戴胜、白鹡鸰、灰背伯劳、灰椋鸟、喜鹊、小嘴乌鸦、红点颏、黑喉红尾鸲、白顶溪鸲、白顶鵖、山噪鹘、暗绿柳莺、大山雀、麻雀、金翅雀、灰头鹀、灰眉岩鹀等，大部分为留鸟。 项目区在巴汉村附近的山梁上，经现场调查和参考相关文献资料，评价区域内无国家、省级重点保护野生动物，未见有大型野生动物出没，最常见的是土拨鼠、多种小昆虫及蛇类，偶尔有石鸡、高原鼠兔出没。据周围居民反应，鸟类较少见，偶尔有零星乌鸦、麻雀出现。饲养动物：家畜主要有羊、牛等，均集中在巴汉村。 （6）植物资源 湟源县野生动植物资源丰富，生态环境状况良好，分布有云杉、桦树、落叶松、青杨、沙棘、柠条、金露梅、银露梅等140多种植物资源（其中有党参、大黄、冬虫夏草、柴胡、红景天等20多种药用植物），盛产羌活、黄芪、柴胡、贝母等30多种药材，盛产小麦、青稞、洋芋、蚕豆、油籽及蔬菜等农副产品。 据实地考察，评价区内植被覆盖率较高，多有金露梅灌丛、锦鸡儿灌丛以及草甸，农作物分布于项目东侧及北侧，主要为油菜、青稞以及小麦。勘查区地表植被均为低矮类型，无珍惜植物存在，项目区范围内主要以天然植被为主，主要为锦鸡儿灌丛、金露梅灌丛、苦苣菜、野菊、飞廉、火绒草、达乌里秦艽、朝天委陵菜等当地常见植被物种，植被覆盖率较高。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建项目，无原有污染情况及环境问题。 |
| 生态环境保护目标 | 拟建项目周边敏感目标有大华镇三条沟等八村人饮工程二级保护区和拉拉河支流，环境保护目标状况具体见表3-1。外环境关系图详见附图四。 表3-1 环境保护目标一览表 序号; 保护对象; 环境要素; 方位; 距离; 规模; 保护要求. 1; 拉拉河支流; 地表水环境; 东北; 距开关站47m; —; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准. 2; 大华镇三条沟等八村人饮工程二级保护区; 东北; 距开关站1400m; 2.4118km2. 3; 地下水; 地下水环境; 区域内地下水; 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准. 4; 生态; 生态环境; 风场区域; 减少水土流失，保护生态环境. |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 （1）环境空气质量标准 本项目所在地属于环境空气二类功能区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，具体标准限值见表3-2。 表3-2 环境空气质量评价标准 项目; 时段; 标准值（µg/m3）. SO2; 年平均; 60. 日平均; 150. 小时平均; 500. TSP; 年平均; 200. 日平均; 300. PM10; 年平均; 70. 日平均; 150. NO2; 年平均; 40. 日平均; 80. 小时平均; 200. （2）声环境质量标准 本项目区位于声环境1类功能区，环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准，具体声环境限值见表3-3。 表3-3 声环境质量标准 声环境功能区类别; 噪声限值（dB(A)）. 昼 间; 夜 间. 1类; 55; 45. （3）水环境质量标准 本项目区域附近地表水为拉拉河支流和大华镇三条沟等八村人饮工程二级保护区，根据西宁市人民政府《关于印发西宁市水污染防治工作方案通知》（宁政〔2016〕161号）和《关于印发西宁市2018年度水污染防治工作实施方案的通知》（宁政办〔2018〕62号）中要求，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。 2、污染物排放标准 （1）大气污染物排放标准 本项目施工期大气污染物排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放浓度限制，污染物标准限值见表3-4。 表3-4 《大气污染物综合排放标准》无组织排放限值 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 无组织排放检测浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; 周界外浓度最高1.0. （2）噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GBl2523－2011)，详见表3-5。 表3-5 建筑施工场界环境噪声排放限值 噪声限值dB(A). 昼 间; 夜 间. 70; 55. 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准，详见表3-6。 表3-6 工业企业厂界环境噪声排放限值 声环境功能区类别; 噪声限值dB(A). 昼 间; 夜 间. 1类; 55; 45. （3）固体废物排放标准 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2001）和2013修改单中有关规定。 |
| 其他 | 本项目冬季供暖采用冷暖两用空调，不设锅炉等取暖设施，因此不涉及SO2、NO2等总量控制。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 主要污染工序 1、废气 施工期废气主要产生于汽车尾气和扬尘。施工扬尘主要来自风机基础开挖、土石方回填以及粉状建筑材料（如水泥、石灰等）的装卸、拉运等过程，主要污染物质有：粉尘、一氧化碳、氮氧化物和烯烃类。 2、废水 施工期废水主要是施工废水和施工人员产生的生活污水。施工生产废水主要由润湿建筑材料、清洗施工设备等产生，产生量较小。施工期人员90人，人均用水量约50L/d，排污系数按0.8计，则项目施工期产生污水量为3.6m3/d，项目施工期为5个月，共产生生活污水540m3，主要污染物为COD、BOD5、SS等。施工期废水全部排入沉淀池沉淀处理后用于施工场区和道路降尘，不外排，且施工期建临时旱厕。 3、噪声 施工期噪声主要为施工机械和风电设备安装产生的噪音，在施工各个阶段，施工现场均有机械设备运转，这些设备的单体声源声级一般都高于80dB（A），部分设备声源有时高达110dB（A）。施工现场噪声主要高噪声施工机械有钻机、挖掘机、夯实机、装载机械、载重卡车、汽车吊等。 4、固体废物 施工期主要产生的固废为建筑垃圾、施工弃土和施工人员生活垃圾。 （1）建筑垃圾 主要为风机基础施工和建材损耗、安装阶段产生的少量砂石，碎料、废旧包装材料、废金属等，废金属等一般固废回收利用，其他建筑垃圾定期运至建筑垃圾填埋场。 （2）生活垃圾 施工营地生活垃圾每人每天按0.5kg估算，则项目产生生活垃圾45kg/d，本项目施工期为5个月，共产生生活垃圾6.75t，项目设垃圾箱统一收集后送至湟源县垃圾填埋场。 （3）施工弃土 本项目土石方挖、填方总量为228350.8m3，其中土石方挖方量为165346.4m3，填方量为63004.4万m3，弃方102342m3。弃方优先调用于风场场地的平整、开关站修筑、场内运输道路及永久道路修筑等。若仍有剩余建议填沟造地以减少环境影响。 环境影响分析 1、环境空气影响分析 施工期废气主要产生于汽车尾气和扬尘。施工扬尘主要来自风机基础开挖、土石方回填以及粉状建筑材料（如水泥、石灰等）的装卸、拉运等过程。主要污染物质有：粉尘、一氧化碳、氮氧化物和烯烃类。项目施工规模小，施工相对简单，工期短，施工开挖、交通运输扬尘时间也较短，施工期产生的粉尘等大气污染物对项目附近环境空气质量产生的影响较小。因此，制定施工阶段防治措施，即可减少施工扬尘对周围环境的影响。 2、水环境影响分析 施工期废水主要由施工废水和生活污水产生。施工废水主要由润湿建筑材料、清洗施工设备等产生。废水中主要污染物为SS，不含其它有毒有害物质，采用沉淀进行处理后贮存，回用于道路抑尘。 施工期施工人员将产生一定量的生活污水。生活污水中污染物的浓度参照国内生活污水资料：CODCr为350mg/L，BOD5为150mg/L，NH3-N为30mg/L。由于场地内地表土渗透性强，因此，要求施工场内建旱厕，定期清掏。其他生活污水经沉淀池进行沉淀，处理后回用于道路抑尘。由于工程所在区域属缺水地区，施工期污水量小而分散，因此施工期排水不会对地表水、地下水造成影响。 3、声环境影响分析 施工期主要噪声源是运输车辆、施工机械（推土机、吊车等），施工开始后，施工单位应合理布置场地及工序，施工噪声具有阶段性、临时性和流动性等特点。 表4-1 施工机械噪声衰减距离 单位：m 噪声源; 55dB(A); 60dB(A); 65dB(A); 70dB(A); 75dB(A). 装载机; 350; 215; 130; 70; 40. 挖掘机; 190; 120; 75; 40; 22. 混凝土振捣器; 20; 110; 6; 37; 21. 木工圆锯; 170; 125; 85; 56; 3. 由表4-1可以看出，在一般情况下，施工噪声在施工场界不会超标。昼间本项目施工期场界噪声在距施工机械70m达标（风钻打桩除外）。巴汉村处在项目区范围内，但距离开关站（1800m）和风机（最近距离4000m）施工厂界较远，因此，施工噪声对区域环境影响很小。 4、固体废物影响分析 施工期固体废物主要是施工期间产生的弃土、建筑垃圾和施工人员生活垃圾，建筑垃圾主要为风机基础施工产生的土方和安装阶段产生的少量砂石，碎料、废旧包装材料、废金属等。产生的建筑垃圾和生活垃圾等固体废物在及时清运处理、落实本评价提出的措施的基础上对周围环境的影响较小。 项目土石方平衡见表，本工程挖方大于填方，未设置取土场。为避免项目施工期弃土场对环境的影响，环评建议设集中弃土场，并征得当地环保部门意见，并进行备案。多余部分土方优先调用于风场场地的平整、开关站修筑、场内运输道路及永久道路修筑等。若仍有剩余建议填沟造地以减少环境影响，可回填至巴汉村东侧废挖砂场。 表4-2 土石方平衡表 项目; 挖方(m3); 填方(m3); 弃方(m3). 厂内施工; 165346.4; 63004.4; 102342. 评价对项目的弃土场设置提出以下要求： ①应选在工业区和居民集中区主导风向下风向，场界距居民集中区 500m 以外地区； ②应选在满足承载力要求的地基上，以避免地基下沉的影响； ③应当尽量选在荒沟地段，尽量少占林地等植被生长较好的地段； ④应避开当地天然滑坡或泥石流影响区； ⑤禁止选在附近水体最高水位线以下的滩地和洪泛区； ⑥施工结束后，应及时进行绿化。； 经调查，本项目集中弃土场满足以上选址的要求。 5、生态环境影响分析 （1）工程占地对区域土地利用类型的影响 项目永久性征地面积为128045m2，临时性用地面积156629.81m2，为草地和旱地。工程对土地利用形式的改变主要是风机基础、部分检修道路、箱式变压器基础、杆塔基础，风电项目的建设改变了风电场范围内原有土地利用方式，减小了旱地和草地的面积，增加了工矿用地和交通用地的比例，提高了评价区土地利用率。项目在施工结束后将对施工临时用地进行植被恢复，进而增加了当地的植被覆盖率，从项目整体而言，评价区植被覆盖率将受一定的影响。 （2）对植物的影响 建设期对植物的影响主要是施工期征用土地、临时用地、机械碾压、施工人员践踏等破坏施工区域内的植被，损失一定的生物量，并破坏和影响施工作业区周围环境的植被覆盖率和数量分布。开发过程所进行的土壤平整、土地开挖、取土、堆土等，会改变土层结构，原有土壤结构、理化性质将会发生明显改变，不利于植被生长。施工扬尘、运输车辆废气等，将使周边特别是沿运输线路两边的植被受到危害，使植被发生逆向演替。永久建设占地对植被的破坏是不可逆的，使其原自然生态系统的所有功能完全损失。建设临时占地将干扰和破坏影响范围内的植物生长，影响区域内的植被群落种类组成和数量分布，降低区域植被覆盖度。在自然状态下，植被难以恢复，必须通过人工措施加以恢复，因而在施工过程中一定要注意保护植被，减少植被破坏面积，同时，按照植被补偿的原则，在区域内尽快恢复同样生物量和面积的植被。恢复区域主要为通往各风机的施工道路、风机机组吊装临时用地和施工临建用地，施工临时总用地面积为156629.81m2。 （3）对动物的影响 项目基础建设产生的施工机械噪声将对项目区及周围一定范围内的野生动物的活动和栖息产生一定影响，评价区野生动物种类较少，现有的野生动物多为一些常见的鸟类、鼠类及昆虫等，且不涉及青海湖候鸟迁徙路线。只要加强对施工人员的管理，不会造成大的负面影响，项目区施工建设不会使评价区野生动物物种数发生变化，其种群数量也不会发生明显变化，环评建议采取以下措施以减小施工期项目对动物的影响：预计在施工期，本区域的野生动物会产生规避反应，暂时远离这一地区，使区域中分布的野生动物的数量减少、多样性降低。但这种影响是短期的，可逆的，当工程建设完成后，其影响基本消失。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 主要污染工序 1、废气 风力发电系统在运行过程中没有废气产生，工作人员办公地点及生活场所全部采用冷暖两用空调，因此，本项目建成后，没有大气污染物排放，对大气环境不产生影响。 2、废水 本项目运营期无生产废水产生，废水主要为工作人员产生的生活污水。预计驻站工作人员为3人，按每人每天50L计，确定本项目员工总用水量为0.15m3/d。排污系数按0.8进行计算，即本项目产生的污水量为0.12m3/d，生活污水的产生量较小，水质较为简单，无特殊的污染因子，设环保旱厕1座，定期清掏，用于草地施肥，不外排。 3、固体废物 本项目在运营期间产生的固体废物可以分为危险废物和一般废物，危险废物主要有变压器定期更换的废油以及事故泄露废油，一般废物主要有废旧零件以及生活垃圾等。 （1）危险废物 定期更换的废油：风电机组运行期需持续定期为风机内机械设备添加各种润滑剂及冷却剂，除设备拆卸检修维护之外，风机中脂类物质仅需定期添加，不必更换，而油类物质与冷却剂需定期完全更换，更换周期1次/年，更换后的废弃润滑油和冷却剂产生量约为0.02t/a。根据《国家危险废物名录》（环境保护部令第39号），废物类别属HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-220-08（变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油）。 事故泄露废油：本项目采用的变压器为油浸式，根据青海省已有箱式变压器运行资料，35KV油浸式箱式变压器油量约为1.5t，变压器油通常不需要更换，每隔3-5年做一次油质分析检测，如果不合格，过滤再生后继续使用，因此其主要为事故状态下该部分废油的排放，为危险废物，根据《国家危险废物名录》（环境保护部令第39号），废物类别属HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-220-08（变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油）。更换和事故泄漏油暂时存放于厂内修建的危废暂存间，后交由有资质的厂家进行处置。 （2）一般废物 一般废物主要包括废旧零件以及工作人员的生活垃圾。风机机组、箱式变压器等在运行中可能因设备老化或损坏产生废旧零件，设备维修、更换产生的废旧零件设专有设施统一贮存，统一作为废旧金属回收利用；项目驻站工作人员共3人，生活垃圾按照每人每天产生0.5kg进行计算，每天可产生1.5kg生活垃圾，则每年产生垃圾0.55t，项目区设置垃圾桶，统一收集后，定期外运至湟源县垃圾填埋场填埋。 4、噪声 项目发电机组、开关站、箱式变压器以及集电线路等建成后都将产生一定的噪声，运行期间产生噪声在70~90dB(A)之间，主要来自以下两个方面。 （1）机械、结构噪声：主要来自于传动齿轮、轴承以及电机等部分。机械噪声和结构噪声是风力发电机组的主要噪声源，而且对人的烦扰度最大。这部分噪声是可以控制的，其主要途径是避免或减少机械之间的撞击力和摩擦力，如提高加工工艺和安装精度，使齿轮和轴承保持良好的润滑条件等。为减小机械部件的振动，可在接近力源的地方切断振动传递的途径，如以弹性连接代替刚性连接或采取高阻尼材料吸收机械部件的振动能，以降低振动噪声。 - 空气动力噪声：空气动力噪声由叶片、机舱与空气之间作用产生，主要为高速流动的气流受障碍物阻挡而改变流动方向，使得障碍物后方空气密度降低而两侧密度增高而产生的噪声。防治空气动力噪声较为困难，主要原因在于其声源处在传播媒质中，因而不容易分离出声源区。同时大风天气噪声测量仪器自身也会有空气动力噪声产生，噪声值实测难度大，主要采取人耳进行噪声大小的分辨。根据相关资料表示，噪声的大小与风速和障碍物形态有关，噪声随风速增大而增强，障碍物迎风面越窄噪声越明显，由于项目离居民距离较远，对周围环境影响不大。 环境影响分析 1、环境空气影响分析 风力发电系统在运行过程中没有废气产生，工作人员办公地点及生活场所全部采用冷暖两用空调，因此，本项目建成后，没有大气污染物排放，对大气环境不产生影响。 2、水环境影响分析 营运期废水主要产生于生活污水，生活污水主要来自站内运行人员产生的粪便污水和洗漱用水，废水产生量较小，且项目区设旱厕1间，定期清掏不外排，对水环境影响降至最低。 3、声环境影响分析 本项目运行期间变压器和风力发电机工作产生噪声，类比其他风力发电项目，预计本项目在风力发电机组运行期间产生噪声在98~104dB(A)之间，噪声主要由机械结构噪声和空气动力噪声两个部分产生，由于风机一般位于海拔较高的山梁上，风机四周地形开阔，居民区较远，且风机高度较高，因此不考虑地面植被等引起的噪声衰减、传播中建筑物的阻挡等影响。 （1）根据《环境影响评价技术导则-声环境》，采用自由声场点声源几何发散衰减模式预测距声源不同距离处的噪声值： LA =Lw-20lgr-11 式中： LA —噪声源在预测点的 A 声级，dB(A)； Lw —噪声源声功率级，dB(A)； r —噪声源中心至预测点的距离，m。 预测结果 表4-3 单台风机噪声随距离衰减后计算结果 水平距离（m）; 100; 200; 300; 400; 500. 预测噪声值[dB（A）]; 53; 47.0; 43.5; 41; 39. 噪声标准[dB（A）]; 昼间：55 夜间：45. 由预算结果可知，本项目风电机噪声在300m处可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准限值，区域内巴汉村与风机最近距离为4000m，故对附近村庄影响非常小。 4、固体废弃物影响分析 本项目在运营期间产生的固体废物可以分为危险废物和一般废物，危险废物主要有变压器定期更换的废油以及事故泄露废油，一般废物主要有废旧零件以及生活垃圾等。 （1）危险废物 定期更换的废油：风电机组运行期需持续定期为风机内机械设备添加各种润滑剂及冷却剂，除设备拆卸检修维护之外，风机中脂类物质仅需定期添加，不必更换，而油类物质与冷却剂需定期完全更换，一般情况下更换周期为1年1次，更换后的废弃润滑油和冷却剂产生量很小，约为0.02t/a。根据《国家危险废物名录》（环境保护部令第39号），废物类别属HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-220-08（变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油）。事故泄漏废油：本项目阵列区采用的变压器为油浸式，根据青海省已有箱式变压器运行资料，35kV油浸式箱式变压器油量约为1.5t，变压器油通常不需要更换，每隔3-5年做一次油质分析检测，如果不合格，过滤再生后继续使用，特殊情况不方便过滤再生的，再考虑更换新变压器油。故其主要为事故状态下该部分废油的排放，为危险废物，根据《国家危险废物名录》（环境保护部令第39号），废物类别属HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-220-08（变压器维护、更换和拆解过程中产生 的废变压器油）。更换和事故泄露油暂时存放于厂内修建的危废暂存间，后交由有资质的厂家进行处置。 评价建议本项目设置危废暂存间，在油脂更换过程中可以直接利用新油脂的收集桶贮存废油脂，因此，废油脂收集桶的数量可只考虑废油脂更换过程中临时贮存需要，根据一台风电设备最大一次废油脂产生量和油脂更换频率，评价建议在危废暂存间设置废油桶。 （2）一般废物 一般废物主要包括废旧零件以及工作人员的生活垃圾。 风机机组、箱式变压器等在运行中可能因设备老化或损坏产生废旧零件，设备维修、更换产生的废旧零件设专有设施统一贮存，统一作为废旧金属回收利用；项目驻站工作人员共3人，生活垃圾按照每人每天产生0.5kg进行计算，每天可产生1.5kg生活垃圾，则每年产生垃圾0.55t，项目区设置垃圾桶，统一收集后，定期外运至湟源县垃圾填埋场填埋。 5、景观环境影响分析 本项目景观影响主要为视觉影响，风电机组数量越多，对山体的视觉影响越大，项目拟建8台发电机组，项目建成后由于风电机组铁塔及架空线形态较差、色彩与周边视觉融洽性一般，可能对周围景观环境造成一定的影响。 6、环境风险影响分析 （1）箱式变压器环境风险措施 本项目可能产生的环境风险事故主要有油浸式变压器在发生火灾的情况下，排油注氮消防系统将自动运行，将变压器内油类排出，同时注入氮气以避免火灾扩大。35KV箱式变压器内总油重1500kg，根据《油浸变压器排油注氮消防系统设计、施工及验收规范》（DB43/T420-2008）中排油注氮消防系统一般排油量为油箱储油量1%，预计一次变压器油排放15kg，可设置事故油池对排油进行收集，事故油池应按照一台箱式变压器就近设置一个事故油池，即本项目共设置8处事故油池，本报告建议事故油池需容纳油量为1500kg（约占变压器总油量的100%，事故油体积约为1.866m3），每个事故油池容积为1.8m3，采用钢筋混凝土浇注，满足渗透系数≤10-7cm/s的防渗要求，确保废油安全收集。 火灾风险应按照单台变压器事故进行分析，排油量预计每台箱式变压器排油量在15kg。箱式变压器内油类主要是矿物油，属于危险废物。根据《国家危险废物名录》本项目更换下来的矿物油属于“废矿物油（类别代码：HW08）”类别中的“其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油”（废物代码：900-249-08），主要危险特性为毒性和易燃性。由于更换下来的矿物油仅含有少量杂质，应按危险废物的要求按照《危险废物转移联单管理办法》就近委托有危险废物处理资质的企业运输和回收。 （2）危废运输风险防范措施 在油脂更换过程中可以直接利用新油脂的收集桶贮存废油脂，做好收集桶密封通过检修车辆运送至危废暂存间暂存。最终处置方式为先向当地主管环境保护部门进行申报登记，环保部门同意后按照《危险废物转移联单管理办法》填写危险废物转移五联单，做好危险废物情况记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，最终由有危险废物处置资质的单位进行回收和处置。危废运输路线为巴汉村至湟源县纳巴公路，经实地考察，大华镇三条沟等八村人饮工程一级保护区全部用铁丝网围挡，无法进入，进场道路起始路段涉及大华镇三条沟等八村人饮工程二级保护区约400m，危废运输路线穿越大华镇三条沟等八村人饮工程二级保护区，路线涉及二级保护区总路长约3公里。保护区示意图见附图五。 根据《饮用水水源保护区污染防治管理规定》： 一、一级保护区内禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目;禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除;不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶;禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物;禁止设置油库;禁止从事种植、放养禽畜，严格控制网箱养殖活动;禁止可能污染水源的旅游活动和其他活动。 二、二级保护区内不准新建、扩建向水体排放污染物的建设项目。改建项目必须削减污染物排放量;原有排污口必须削减污水排放量，保证保护区内水质满足规定的水质标准;禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。 本项目危废每年产生量较小，为0.02t/a，1-3年运输一次，危废运输经过二级保护区最不利影响为运输车辆发生事故导致危废泄漏，但危废均为密封桶装，且公路距离一级保护区内河流较远，公路设置防撞护栏，危废不会直接流入河流，故出现泄漏而影响水质的可能性甚小，但运输事故发生概率不为零。因此，应采取有效的预防措施及应急预案。本项目危废运输必须申请并经有关部门批准、登记并设置防渗、防溢、防漏设施后，才符合饮用水水源保护区污染防治管理规定。 为保证危废运输安全，避免发生意外，运输过程严格执行以下预防措施： ①运输时应当采取密闭、遮盖、捆扎、限制车速等措施防止扬散。 ②对运输危险废物的设施和设备应当加强管理和维护，保证其正常运行和使用。 ③转移危险废物时，必须按照规定填危险废物转移联单，并向危险废物移出地和接受地的县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门报告。 ④运输危险废物的人员，应当接受专业培训;经考核合格后，方可从事运输危险废物的工作。 ⑤运输危险废弃物的单位理应制定在产生意外事故时采用的应急具体措施和安全防范措施。 应急预案： ①运输危险废物单位制定意外事故时应急预案，成立应急救援指挥领导小组，组建应急队伍，组织培训。 ②发生事故时由领导小组指挥，并立即向上级汇报事故情况，通知路政大队、县市级环保局、安全生产监督局等外部协作单位，迅速开展救援工作，减少损失，防止事故蔓延扩大。 ③现场救援指挥根据事故实际情况，成立救援专业组：危险源控制组、案件警戒组、环境检测组。 ④针对事故对河流、土壤、动植物等造成的现实危害和可能危害，迅速采取封闭、隔离、清晰、吸附等措施，对事故外溢的油类物质及时组织人员予以清楚，做好现场清洁，消除危害后果。 ⑤事故应急设施、常用应急物资储备仓库、主要应急设备、主要应急药剂等设置值班检查人员，保证预先准备好。 污染主要以“预防为主”，从应急管理的角度，防止紧急污染事件或事故发生，运输危险危废车辆，必须向事故应急救援指挥部通报，经批准和采取一定防范措施后，方可驶入。 （3）导线和杆塔环境风险防范措施 从设计角度，本工程完全按着送电线路设计规程和规定的要求，同时也考虑了风力对导线和杆塔的影响。 ①在设计上严格按规范要求设计，在导线与树木之间留够足够的净空，确保在出现设计气象条件（大风、覆冰）时，不会出现短路和倒塔、断线现象。 ②在线路路径选择时避开不良地质现象，确保不会因为地层坍塌、沉陷等地质灾害而出现倒塔、断线现象。 ③按线路通过地区最高地震烈度设计杆塔和杆塔基础，保证在出现设计标准地震时不会出现倒塔现象。 ④安装继电保护装置，当出现倒塔和短路时能及时断电（0.5s以内），避免倒塔和短路时由于线路通电对当地环境产生危害（人和动物触电等）。 ⑤线路运营单位应建立紧急抢救预案，购买临时性送电线路抢修塔，当出现倒塔现象时能尽快及时通电。通过采取这些措施，将使本架空送电线路出现的短路和倒塔风险降到最低，当出现危害时能及时采取措施妥善处置（瞬时短路时0.5s内能断电，倒塔时1天内能通电），使其产生的影响能减少到最低限度。 （4）生态环境风险措施 工程在对植被采取相应恢复措施时，均选择本区域原有并适生的树种、草种，避免使用外来物种，因此不存在当地物种演变及外来物种入侵的风险。 7、生态环境影响分析 （1）建设项目对植物的影响分析 本施工结束后，工程永久占地会减少项目区植被生物量，由于拟建场区主要生态类型为丘陵缓坡地区，植被较为稀疏，生物量较小，项目区不涉及基本农田、森林等生物量较大的植被。且项目区在建设和运行中将采取一系列工程、植物和管理等措施减少扰动，并在站区适当开展绿化。因此，本项目建成后对区域生态环境质量不会造成明显的不利影响。 （2）建设项目对动物的影响分析 项目区内野生动物多为鼠类及昆虫等分布，预计工程建成后，由于人类活动的增加，区内动物数量将减少。本项目风电机噪声在500m处可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准限值，风机转动长期产生的噪声会可能导致风机周边的动物改变原有栖息活动地，可能使野生动物远离本项目区域，短期内会惊扰动物，动物会产生规避反应。同时项目运营期间因站内人员活动以及各类机械工作使野生动物短期内不会靠近，但经过一段时间的习惯和熟悉之后，随着项目的运营动物能逐渐适应项目区环境，可能有野生动物在项目周围定居，因此对野生动物有一定的影响，但影响属于短期影响，不会使评价区野生动物物种数发生变化，其种群数量也不会发生明显变化。 项目运营新景观的出现可能对本区鸟类活动有一定的影响。当风机安装在鸟类飞行的通道上，会发生鸟类撞击风机的情况。我国鸟类三条南北迁徙通道之一的西部通道包括在内蒙西部干旱草原、甘肃、青海、宁夏等地的干旱或荒漠、半荒漠草原地带和高原草甸草原等生境中繁殖的夏候鸟，如斑头雁、渔鸥等。它们迁飞时可沿阿尼玛卿、巴颜喀拉、邛崃等山脉向南沿横断山脉至四川盆地西部、云贵高原直至印支越冬，西藏地区候鸟除东部可沿唐古拉山和喜马拉雅山向东南方向迁徙外，估计大部分大中型候鸟亦可能飞越西马拉雅山脉至印度、尼泊尔等地区越冬。同时，本项目距离青海湖约25公里，故青海湖鸟类迁徙路线不涉及该区域，同时风电机组的叶片扫动最高高度约为160m，而候鸟迁徙的飞行高度往往高于200m。因此，对迁徙飞行中的鸟类不会造成大的影响。风电机组的间距较大，正常情况下有足够的空间让鸟类穿越。鸟类有可能在夜间或低空飞行时撞上传动的风轮导致死亡，但候鸟有躲避障碍物的能力；且迁徙过程中大部分是高空飞行，这种影响较小。根据调查，项目区鸟类比较少见，偶尔有零星乌鸦出现。总体来说，风电场的建设对候鸟迁徙的影响不大。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 选址合理性分析 本项目位于湟源县大华镇巴汉村，场区海拔高度在3000m~4000m之间，场区地貌为山地，风机布置在山顶，场地区地势较开阔便于风电开发和运输、管理，也可减少场地平整土方量；场址区地质构造稳定，无不良地质作用；场内有简易道路可达，对外交通较为便利。通过对风电场址内相关测风数据的统计分析可知该风电场风能资源较丰富，适宜建设风力发电场，具有较好的资源开发价值。 本项目风力发电机组分散布置于场地内的各个山顶和山脊上，占地类型主要为高寒灌木林地和草地，拟建场区内及周边区域未发现有活动性断裂通过，拟建场地内未发现滑坡、崩塌、泥石流等不良地质现象存在，场地稳定性好，适宜工程建设。 环评要求，风电机组单台风机在微观选址时应保证风机距最近居民点距离在300m以上；同时建议风机在微观选址时考虑本次环评提出的噪声光影联合防护范围，合理布置风机位置。 本项目风电机组和开关站不涉及水源地保护区，进场道路起始路段和危废运输路线涉及大华镇三条沟等八村人饮工程二级保护区。因此本项目危废运输申请并经有关部门批准、登记并设置防渗、防溢、防漏设施后，符合饮用水水源保护区污染防治管理规定。 所处区域无重点保护野生动物，鸟类比较少见，也不涉及风景名胜区、青海湖鸟类迁徙路线等敏感区域，符合当地的生态功能区划和县整体的发展规划。同时项目选址占用土地不涉及基本农田，符合湟源县县土地利用总体规划要求。 综上所述，该项目选址合理。 弃土场选址合理性分析 项目土方工程主要包括开关站、场区道路、风机安装平台整平、风机基础及箱变基础开挖及回填，综合以上各个部分产生的土方开挖和回填量，本工程需要单独设置临时弃土场，由于风机顺序排列在电场西线，弃土场设置在S23风机附近，此处地形相对平缓，地质较好，不是滑坡体，无雨水汇聚，可减少防护工程数量；基本处于西线中点，运距合理，降低成本；远离河流和村庄，距离拉拉河支流800m，距离巴汉村4.6km。因此，临时弃土场选址合理。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、环境空气污染防治措施 施工期废气主要产生于汽车尾气和扬尘。施工扬尘主要来自风机基础开挖、土石方回填以及粉状建筑材料（如水泥、石灰等）的装卸、拉运等过程。主要污染物质有：粉尘、一氧化碳、氮氧化物和烯烃类，此类物质的排放对大气环境产生一定影响。因此，施工期间应采取有效措施以减少扬尘的污染程度，缩小其影响范围，类比同类项目具体措施如下： ①施工现场实行合理化管理，使砂石料统一堆放，水泥应设专门库房堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装袋破裂。 ②施工现场全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业；对施工现场道路、作业区、生活区进行地面硬化；对各类建筑材料堆放场地全部采取封闭储存或建设防风抑尘设施。 ③渣土运输车辆密闭运输，落实进入市区车辆保持清洁，载货车辆特别是重型载货车辆采取密闭、清洗防尘措施，并及时清扫洒落在路面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水压尘，此外，车辆进入场地应低速行驶，以减少在运输过程中产生的扬尘量，施工结束后对施工场地要采取必要的恢复措施，做到工完料净场地清。 ④风速过大时，应停止施工作业；施工场地一旦干燥、起尘，就应及时喷水，保持湿度，并及时清理道路路段的积尘。 在施工期采取上述措施后可使其影响降到最低，其次工程施工区布置分散，污染源源强小，加之施工区地形开阔，当地风速也较大，地形及气象条件有利于污染物的扩散，这在一定程度上可减轻扬尘的影响，施工扬尘造成的污染仅是短期的、局部的影响，施工完成后便会消失。 2、废水污染防治措施 施工期废水主要由施工废水和生活污水产生。施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对生产废水和施工人员生活污水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染道路、水体；施工生产废水和生活盥洗废水经临时沉淀池处理后回用于施工和浇洒道路等，施工废水不外排；施工生活区设置临时防渗旱厕，定期清掏外运用作农肥，施工期产生的废水分类处理后对外环境影响较小。 3、噪声防治措施 施工过程中，施工单位应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准的限值要求，避免和减少施工扰民事件的发生。针对施工期噪声影响，本项目拟采取的污染防治措施如下： （1）选用低噪声设备，并加强它们的检修与维护，使之始终处于良好的工作状态，挖掘机、装卸车辆等进出场地应限速、禁鸣。 （2）合理安排施工时间，避免强噪声设备同时施工、持续作业。 （3）机械设备、支架等在装卸过程中，应尽量避免碰撞，以减少噪声的产生。 （4）对交通噪声，可采取在噪声敏感目标处限速、禁鸣、合理安排运行时间等办法将噪声危害降至最低。 评价认为上述措施能有效减小施工噪声，且施工期短暂，施工噪声的影响将随着施工活动的结束而消失，因此，施工噪声污染对周围环境影响较小。 4、固体废物防治措施 施工期固体废物主要是施工期间产生的建筑垃圾和施工人员生活垃圾，建筑垃圾主要为风机基础施工产生的土方和安装阶段产生的少量砂石，碎料、废旧包装材料、废金属等。因此项目采取如下措施： （1）合理规划，减少挖填方量，开挖土方及时回填。 （2）施工期产生的少量建筑垃圾，其中有部分建筑材料如废金属等可回收利用，剩余部分建筑垃圾集中收集后运至建筑垃圾填埋场。 （3）由于项目场地面积较大，施工范围大，因此建议在工程施工区域分散设置垃圾桶，以便收集施工期间的生活垃圾，定期由运输车辆收集垃圾桶内垃圾后运至垃圾填埋场，对环境的影响较小。 （4）弃土场合理选址，并及时进行植被恢复。 - 提前设置弃土场必要的临时排水沟和挡渣墙，确保现场无低洼积水。 - 弃土场土方堆放后，平面压实，高度局限在3~4米的距离。 - 弃土可同时进行堆放与调用，优先调用于风场场地的平整、开关站修筑、场内运输道路及永久道路修筑等。若仍有剩余建议填沟造地以减少环境影响。 5、生态保护措施 （1）施工期生态保护措施 ①施工活动严格控制在征地范围内，在本项目施工过程中，尽可能减少占地面积，以减少对植被的破坏，考虑对进场道路与施工道路进行一次性规划，且道路尽可能在现有道路的基础上布置规划，施工道路应有固定路线，不要随意向两边拓展或另开道。 ②建立健全环境管理规章制度，提高施工人员的环保意识，避免人为的一些破坏现象。限制和避免大型机械的使用。因基础基坑体积较小，则采用人工开挖，先将地表15cm土层及杂草木根系人工挖掘放置于基础外边，施工后基建表层土剥离，统一堆放在指定地方，保护好腐殖土，并用于基础面周围植被种植土，以减少对场地表面的破坏，进一步减小施工扰动面积。 ③合理安排施工时间及工序，基础及缆沟开挖应避开大风天气及雨季，并尽快进行土方回填，弃土及时处置。 ④对临时施工场地进行土地平整，对规划的绿化用地区域选用土质较好的表层土回填，以备恢复植被，土源可从施工挖出的土方中选择，平整覆土后种草绿化。根据因地制宜，适地栽种的原则配合适宜的绿化工程建设，可选择耐寒、固土植物。 ⑤发电机组件及电气设备必须严格按设计规划指定位置来放置，各施工机械和设备不得随意堆放，以便能有效的控制占地面积，更好的保护原地貌。 ⑥各区域施工产生的建筑垃圾，要及时清运，堆放至指定场所。 ⑦尽量减少施工人员活动、施工噪音等对动物的影响。 ⑧在施工现场设置警示或提示牌，警示或者提示施工人员在施工过程中发现有野生动物自觉避让，并严禁伤害与猎杀任何野生动物。 ⑨施工进场前，应加强施工人员野生动物保护宣传教育工作。 ⑩在场地土地平整、场内运输道路及永久道路修筑中，尽量使用建筑基础施工中的弃土，避免各分散施工场地的弃土随意堆放。 （2）施工结束后生态恢复措施 完工后对临时场地进行恢复，拆除临时建筑物，掘除硬化地面，固废及建筑垃圾运至规定的地点掩埋。同时对恢复后的场地进行洒水，以固结地表，防止产生扬尘。 拆除临建后对施工临建区用地、吊装平台、临时道路和直埋电缆等区域进行生态恢复，利用开挖的土方回填平整之后，再选用土质较好的表层土回填，最后播撒当地耐寒、固土植物的草籽，每亩播撒草籽6kg。临时弃土场土方利用完后要对场地压占草地进行生态恢复，经土地平整后，播撒当地耐寒、固土植物的草籽，每亩播撒草籽6kg。详见下表。 表5-1 临时占地生态恢复措施 序号; 名称; 面积（m2）; 恢复措施; 备注. 1; 施工临建区用地; 3500; 土方回填，播撒草籽32kg; 主要为苦苣菜、野菊、飞廉、火绒草、达乌里秦艽、朝天委陵菜等当地常见植物草籽。. 2; 吊装平台; 30000; 土方回填，播撒草籽270kg. 3; 直埋电缆; 225; 土方回填，播撒草籽2.5kg. 4; 施工道路占地; 111881.64; 土方回填，播撒草籽1007kg. 5; 临时弃土场; 11023.17; 清理平整表层土，播撒草籽99kg. 合计; 156629.81; 土方回填，播撒草籽1410.5kg. |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、废水污染防治措施 本工程营运期无生产废水产生，主要为生活污水，活污水主要来自站内运行人员产生的粪便污水和洗漱用水。根据环境影响分析，运营期设置环保旱厕1间，生活污水排至环保旱厕，定期清掏，用于农田肥料，旱厕防渗要求如下： 旱厕底部的基础自然土层进行平整压实，在经过平整夯实的基础自然土层上铺设0.3m厚当地的优质粘土并夯实作为膜下保护层，夯实密度应达到95%，在其粘土上面做钢筋混凝土浇筑，定期覆土并清理。 2、噪声防治措施 根据项目风机初步布置方案可知，本项目风电场区域内巴汉村距离风机较远，因此噪声影响非常小。 由于风机运行噪音与风速、风叶转速、风机功率、环境特征等多方面因素有关，在项目建成后应定期对风机附近居民点噪声情况进行监测，若在特定或极端气象条件下居民点噪声监测值出现超标，可采取在风大或夜间时对居民点影响较大的风机进行限制功率运行、或者关停，以降低在特殊气象条件下对居民点的噪声影响。 - 固体废物处置措施 本项目在运营期间产生的固体废物可以分为危险废物和一般废物，危险废物主要有变压器定期更换的废油以及事故泄露废油，一般废物主要有废旧零件以及生活垃圾等。 （1）危险废物 项目35kV开关站拟建危险废物暂存间1座（10m3），在油脂更换过程中可以直接利用新油脂的收集桶贮存废油脂，做好收集桶密封通过检修车辆运送至危废暂存间。因此，废油脂收集桶的数量可只考虑废油脂更换过程中临时贮存需要，根据一台风电设备最大一次废油脂产生量和油脂更换频率，评价建议在危废暂存间设置废油桶。 处置方式为先向当地主管环境保护部门进行申报登记，环保部门同意后按照《危险废物转移联单管理办法》填写危险废物转移五联单，由有危险废物处置资质的单位进行回收和处置，危废运输路线为巴汉村至湟源县纳巴公路，危废运输路线穿越大华镇三条沟等八村人饮工程二级保护区。本项目危废运输申请并经有关部门批准、登记并设置防渗、防溢、防漏设施后，符合饮用水水源保护区污染防治管理规定。危废暂存间的要求如下： ①根据厂区规模大小和生产量大小，按标准、实际情况修建危险废物储存间，危废间需为相对封闭空间，并设置通风口，门窗完好，土地硬化并设置围栏门槛，做好三防（防渗漏，防雨淋，防流失）措施。 ②危险废物的容器和包装物必须按国家统一标准设置危险废物标识标牌，标识标牌应保持清晰、完整。 ③禁止将危险废物混入非危险废物中收集、暂存、转移、处置，收集、贮存、转移危险废物时，严格按照危废特性分类进行贮存。 ④易燃废物不得与具有氧化性的废物混合贮存；腐蚀性废物包装必须严密，不允许渗漏，严禁与其他废物共存，并可设置防泄漏托盘。 ⑤危险废物必须规范堆放，禁止随意倾倒、堆置危险废物。 ⑥危险废物存放间严禁明火，应切断电源，并配备充足的灭火器。 ⑦危险废物入库、出库必须做好详细登记，并严格录入《危险废物贮存环节记录台账》。 ⑧暂存间基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 项目根据事故排油量修建防渗事故贮油池，事故油池按照一台箱式变压器设置一个事故油池，即本项目共设置8个事故油池。油池容积大小按最不利情况变压器油全部外漏进行设置，即事故油池需容纳油量为1500kg，考虑事故情况下的最大排油量，变压油每个事故油池容积为1.8m³，为防止变压器事故排油，建设必须达到危险废物临时贮存的建设规范，对其内部进行防渗处理，这样当油进入事故油池时不会发生渗漏，避免对地下水造成污染。应在每个变压器正下部，结合变压器的排油量及尺寸大小，设计事故油池 尺寸长为2m，宽为3m，深为0.3m，事故油池为完全地下式事故油池底部埋土夯实，池体采用防渗钢筋混凝土结构，池体外侧设0.2m厚鹅卵石围堰。事故油池基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。施工期间施工监理做好危废暂存间和事故油池防渗钢筋混凝土结构隐蔽工程建设的相关记录、影像资料和佐证材料的收集、存档，以备竣工环境保护验收提供资料。变压器油主要成分是矿物油，属于《国家危险废物名录》中确定的危险废物。 事故不可预见，废矿物油在事故油池中需进行短暂贮存，贮存期间应避免人员直接接触，同时可采取一定的遮蔽措施以降低降水进入事故油池而导致溢流可能对外环境产生的影响。 （2）一般废物 一般废物主要包括废旧零件以及工作人员的生活垃圾。 风机机组、箱式变压器等在运行中可能因设备老化或损坏产生废旧零件，设备维修、更换产生的废旧零件设专有设施统一贮存，统一作为废旧金属回收利用；生活垃圾在项目区设置垃圾桶，统一收集后，定期外运至湟源县垃圾填埋场填埋。 - 生态保护措施 项目运营期对环境的影响主要是对周围野生动物的影响。 （1）设置简易铁丝铁艺网式围栏以降低对野生动物的惊扰，同时也避免野生动物误入项目区。 （2）定期组织保护野生动物的教育宣传工作，在风机、开关站、进场道路起点和进场道路终点均设置宣传牌、警示牌，并进行人工巡查。 （3）防火、禁止工作人员诱捕野生动物，对误入站区的野生动物应及时放归。保护风电场周边灌丛、草丛等植被，保护动物的生存环境。 （4）在风机上涂覆亚光涂料，防止鸟类看到转动的风机光亮去追逐风叶。 （5）在恶劣天气派专人巡视风电场，遇到有撞击受伤的鸟类要及时送到鸟类观测站，由鸟类观测站人员紧急救助。 |
| 其他 | 环境管理 一、环境保护组织管理 （1）企业应科学制定施工计划，合理规划，在空间尺度上尽量减小工程影响范围，时间尺度上缩短工程影响时间。 （2）由于高原生态环境脆弱以及区域植被自然恢复过程缓慢等原因，本项目施工过程中应贯彻“保护优先，预防为主”的环保对策。严格界定和控制生产、生活活动影响范围，切实确保工程影响范围不超过永久占地的范围。 （3）对生活营地、机械及物料停放场地的布设要进行系统的规划和布局，不得占用植被覆盖率相对高的区域，避开存在水土流失隐患的区域。 （4）生活营地等临时工程应在划定临时用地范围、明确用地数量的基础上备案，以此作为环境管理的依据，不得随意扩大。如需要扩大用地范围或行开辟场地时，应履行变更设计程序。 （5）科学合理地规划和设计工程区便道，严格规定行车路线和便道宽度，限制人为活动范围，尽量减少工程活动过程对地表植被的影响破坏。 （6）加强生物多样性及生态环境保护的宣传教育，特别是针对施工人员的宣传教育和科学管理（具体包括制作环保公益广告牌、制定环保制度、编制生态环境及生物多样性宣传手册等）。同时，企业应要求工作人员和机械不得在工程区外随意活动和行驶，保护高原植被和生态类型，应使用自备清洁能源，不得采拾当地植被作为薪柴。 （7）项目工作人员应按照设计文件和环评文件中提出的要求，对项目区进行环境恢复和治理，并由当地环境保护行政主管部门组织验收。未按规定进行环境恢复治理或恢复治理验收不合格的，环境保护行政主管部门依法给予处罚，情节严重的环境保护行政主管部门将会同相关部门吊销其证照。 （8）项目负责人要严格执行环境保护目标责任制，建产环境保护机构，配备专（兼）职环保人员，严格落实设计、环评文件和审批意见提出的各项环境保护措施，切实加强环境保护宣传教育，严格控制活动范围，规范行为，采取有效措施切实保护项目区域的生态环境，加强周边自然景观的保护。 （9）对于工程采取的各项环保措施及其效果，应主动接受当地环保主管部门的验收检查，以利于本工程真正实现经济、社会、环境效益的协调发展。 （10）施工期间施工监理做好防渗、地基、直埋电缆等隐蔽工程建设的相关记录、影像资料和佐证材料的收集、存档，以备竣工环境保护验收提供资料。 （11）严格执行危废运输风险防范措施，并制定应急预案。 二、建设项目竣工验收 项目环保设施按照本报告的要求建设后，建设单位要根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）要求对本项目环境保护设施进行自行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保项目需要配套建设的环境保护设施与主题工程同时投产或使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。竣工验收一览表详见表5-1。 表5-1 项目竣工验收一览表 环境问题; 验收内容; 验收标准. 生活污水; 设置旱厕1间，定期清掏后用于附近农田灌溉; 不对周围环境造成影响. 固体废物; 生活垃圾桶. 1间存放废油的危废暂存间; 危险废物妥善处理，临时暂存及运输严格执行《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《危险废物转移联单管理办法》（原国家环境保护总局第5号令）和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的相关规定。施工监理收集、存档的隐蔽工程建设的相关记录、影像资料和佐证材料等。. 8个事故油池. 生态; 完工后对施工临建区用地、吊装平台和直埋电缆区域进行生态恢复，恢复面积156629.81m2，利用开挖的土方回填平整之后，再选用土质较好的表层土回填，最后播撒当地耐寒、固土植物的草籽，每亩播撒草籽6kg。; 检查临时占地场地平整场地植被恢复情况，选取当地植物进行绿化，工程破坏的植被实施生态修复补偿措施，实现与周边自然景观相协调。. |
| 环保投资 | 本项目建设总投资2.4亿元，环保投资44.5万元，主要包括：污水处理、固废处置、危废暂存间的建设等，占项目总投资的0.19%，详见表5-2。 表5-2 拟建项目环保投资估算一览表 序号; 项目; 主要内容; 总计 （万元）. 1; 废气; 施工期; 防尘网; 3. 2; 污水处理; 施工期; 临时旱厕、废水沉淀池; 4. 运营期; 旱厕; 3. 3; 固废处置; 施工期; 收集生活垃圾的垃圾桶; 0.5. 收集建筑垃圾的垃圾桶; 1. 运营期; 1个危废暂存间; 5. 8个事故油池; 8. 危废运输风险防范措施及应急预案; 1. 4; 生态保护措施; 表层土剥离、土地平整覆土后种草绿化; 19. 合 计; 44.5. |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| # 内容 # 要素 | # 施工期 |  | # 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 环境保护措施 | # 验收要求 | # 环境保护措施 | # 验收要求 |
| 陆生生态 | 尽可能减少占地面积，施工道路有固定路线，对临时施工场地进行土地平整覆土后种草绿化。 | 恢复率100% | 设置简易铁丝铁艺网式围栏以降低对野生动物的惊扰，同时也避免野生动物误入项目区。 | 全站设置铁丝网。 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 盥洗废水生活污水排入旱厕；施工废水经沉淀池沉淀后用于道路抑尘 | 废水不外排 | 建旱厕1间，定期清掏后用于农田灌溉。 | 废水不外排 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 优选低噪声设备；合理安排工期；基础减震 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |  |  |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 文明施工、洒水、硬化道路 | 《施工厂界扬尘排放限值》（DB61/1078 -2017） | / | / |
| 固体废物 | 分类收集，废钢筋等一般垃圾回收利用，其余建筑垃圾运至建筑垃圾填埋场进行处理 | 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及2013修改单中相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597- 2001）及修改单中有关规定 | 暂时存放于危险废物暂存间内，后定期交由有资质的厂家进行处置 | 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及2013修改单中相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597- 2001）及修改单中有关规定 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | 设置8个事故油池 危废运输风险防范措施及应急预案 | 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） 及其修改单要求进行防渗、防雨、防晒处理。严格执行风险防范措施，制定应急预案。 |
| 环境监测 | / | / | 噪声 | 《风电场噪声标准及噪声测量方法》（DLT1084-2008）表1 2类区标准 |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

一、结论 拟建工程为非污染型生态项目，符合国家产业政策和可持续发展战略；项目在采取必要的生态防护和恢复措施后，能有效减少对生态环境的影响，各项污染物较少，项目实施后对所在区域的环境影响轻微；项目区内风能资源丰富，选址合理，无大的环境制约因素；进场道路起始路段和危废运输路线涉及大华镇三条沟等八村人饮工程二级保护区，通过申请并经有关部门批准、登记并设置防渗、防溢、防漏设施后，符合饮用水水源保护区污染防治管理规定；项目总图布置合理。只要严格按照环境影响报告表和工程设计提出的环保对策及措施，则从环保角度拟建项目的建设是可行的。 二、建议 1.工程施工管理是保证环保和质量的前提，建议施工前做好施工管理制度安排。 2.由于项目区生态环境很脆弱，施工过程中应做好施工人员的管理工作，尽量减少不必要的植被破坏和不必要的地表扰动。 3.项目设备选型在考虑安全可靠、经济合理、节约运行费用的基础上，尽可能选用国家推荐的节能产品和低能耗产品。 4、严格执行危废运输风险防范措施，并制定风险应急预案。

# 附表

编制单位和编制人员情况表

| 项目编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 |  |  |  |  |
| 建设项目类别 |  |  |  |  |
| 环境影响评价文件类型 |  |  |  |  |
| 一、建设单位情况 |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章） |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |
| 法定代表人（签章） |  |  |  |  |
| 主要负责人（签字） |  |  |  |  |
| 直接负责的主管人员（签字） |  |  |  |  |
| 二、编制单位情况 |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章） |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |
| 三、编制人员情况 |  |  |  |  |
| 1.编制主持人 |  |  |  |  |
| 姓名 | 职业资格证书管理号 |  | 信用编号 | 签字 |
| 2.主要编制人员 |  |  |  |  |
| 姓名 | 主要编写内容 |  | 信用编号 | 签字 |

注：该表由环境影响评价信用平台自动生成